ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| 1 |  | Torniquete Bidireccional fijos para porteria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DESCRIPCIÓN |  | REQUERIDO |  | OFERTADO |
| 1.1 |  | Marca |  | Especificar |  |  |
| 1.2 |  | Modelo |  | Especificar |  |  |
| 1.3 |  | Material tapa |  | Acero Inox. AISI 304 cepillado |  |  |
| 1.4 |  | Material pedestal |  | Acero carbono pintado con tinta epoxi a polvo con acabados en acero inox |  |  |
| 1.5 |  | Material cabeza |  | Acero carbono pintado con tinta epoxi a polvo con acabado en acero inox |  |  |
| 1.6 |  | Material brazos |  | Acero Inox. AISI 304 cepillado con tapas protectoras en material plástico |  |  |
| 1.7 |  | Fuente de alimentación |  | Conmutada “Fullrange” (110/220V) |  |  |
| 1.8 |  | Consumo máximo |  | 60 W |  |  |
| 1.9 |  | Índice de protección |  | IP42 |  |  |
| 1.10 |  | MCEF (Ciclos promedio entre fallas) |  | 1 millón de ciclos |  |  |
| 1.11 |  | MTEF (Tiempo promedio entre fallas) |  | 20,000 horas |  |  |
| 1.12 |  | MTTR (Tiempo promedio para reparos) |  | Máximo 30 min. |  |  |
| 1.13 |  | Temperatura de trabajo |  | -5°C a 50°C |  |  |
| 1.14 |  | Humedad relativa |  | Máx. 95% sin condensación |  |  |
| 1.15 |  | Peso |  | 35 kg. |  |  |
| 1.22 |  | Incluye |  | Accesorios de instalación |  |  |
| 1.23 |  | Garantía |  | Mínimo 1 año |  |  |
| 1.24 |  | Bloqueo |  | Bloqueo del giro por el sistema de traba a través de dos trinquetes y dos solenoides |  |  |
| 1.25 |  | Monitoreo |  | Sistema de monitoreo del paso a través de sensores inductivos y/o fotoeléctricos sin contacto mecánico (vida útil aproximada 5 millones de ciclos) |  |  |
| 1.26 |  | Display |  | Pantalla intuitiva con pictograma tricolor de última generación |  |  |
| 1.27 |  | Dimensiones |  | Alto 1067 Ancho 255 Largo 305 Brazo 375 |  |  |
| 1.28 |  | Mecanismo |  | Mecanismo giratorio con eje central en acero aleado, resistente a la tracción y torsión. Sus componentes son bicromatizados y las piezas reciben tratamiento de dureza y grasa especial, de larga permanencia y durabilidad. |  |  |
| 1.29 |  | Antirretorno |  | Dispositivo antirretorno, en acero con tratamiento de dureza, con capacidad para torques pesados hasta 2000 N. |  |  |
| 1.30 |  | Mantenimiento |  | Todas las piezas son intercambiables, que facilitan los mantenimientos preventivos y correctivos futuros. |  |  |
| 1.31 |  | Seguridad |  | Puerta provista con cerrojo de seguridad con llave, eso facilita la entrada a la electrónica, así como la fijación del equipo en el suelo durante su instalación |  |  |
| 2 | Torniquete Bidireccional con brazos abatibles, para el Edificio |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  | REQUERIDO |  | OFERTADO |  |
| 2.1 | Marca |  | Especificar |  |  |  |
| 2.2 | Modelo |  | Especificar |  |  |  |
| 2.3 | Material tapa |  | Acero Inox. AISI 304 cepillado |  |  |  |
| 2.4 | Material Gabinete |  | Acero Inox. AISI 304 cepillado |  |  |  |
| 2.5 | Material Cabezal |  | Acero carbono pintado con pintura epoxi en polvo con acabado en acero inoxidable |  |  |  |
| 2.6 | Material Brazos |  | Acero Inox. AISI 304 cepillado con tapas protectoras en material plástico |  |  |  |
| 2.7 | Material estructura monoblock |  | Acero carbono pintado |  |  |  |
| 2.8 | Display |  | Pantalla intuitiva con pictograma tricolor de última generación |  |  |  |
| 2.9 | Funcionalidad |  | Electromecánico para el control de paso en los dos sentidos |  |  |  |
| 2.10 | Consumo máximo |  | 60 W |  |  |  |
| 2.11 | Índice de protección |  | IP53 |  |  |  |
| 2.12 | MCEF (Media de ciclos entre fallos) |  | 1 millón de ciclos |  |  |  |
| 2.13 | MTEF (Media de tiempo entre fallos) |  | 20.000 horas |  |  |  |
| 2.14 | MTTR (Media de tiempo para reparación) |  | Máx. 30 min. |  |  |  |
| 2.15 | Temperatura de trabajo |  | -5 °C a 50°C |  |  |  |
| 2.16 | Humedad relativa |  | Máx. 95% sin condensación |  |  |  |
| 2.17 | Peso aproximado |  | 60 kg. |  |  |  |
| 2.18 | Dimensiones |  | Alto Gabinete 986 Ancho Gabinete 230 Largo Gabinete1100 Largo brazo 474 |  |  |  |
| 2.19 | Alimentación |  | 110 / 220 VAC |  |  |  |
| 2.20 | Garantía |  | Mínimo 1 año |  |  |  |
| 2.21 | Emergencia |  | Liberación del paso en eventuales situaciones de emergencia, permitiendo la rápida evacuación del local. Brazo que cae |  |  |  |
| 2.22 | Monitoreo |  | Sistema del monitoreo del paso a través de sensores inductivos y/o fotoeléctricos sin contacto mecánico (vida útil aproximada de 5 millones de ciclos) |  |  |  |
| 2.23 | Bloqueo |  | Bloqueo del giro por el sistema de traba a través de dos trinquetes y dos solenoides |  |  |  |
| 2.24 | Amortiguación |  | Sistema de amortiguación de giro que ofrece mayor confort en el paso y mayor durabilidad del equipo |  |  |  |
| 2.25 | Mantenimiento |  | Retirada completa del mecanismo por la parte superior del bloqueo para facilitar el mantenimiento |  |  |  |
| 2.26 | Protección |  | Protección contra la entrada de agua, polvo y líquidos corrosivos |  |  |  |
| 2.26 | Capacidad |  | Capacidad para soportar el bloqueo de una persona de 120 kg a 5 km/h |  |  |  |
| 2.27 | Mecanismo |  | Partes del mecanismo son construidas en acero al carbono, con tratamiento de dureza y bicromatizado, proporcionando una mayor resistencia al desgaste y a la corrosión |  |  |  |

| 4 | Puerta para discapacitados. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFERTADO |
| 4.1 | Marca | Especificar |  |
| 4.2 | Modelo | Especificar |  |
| 4.3 | Material tapa | Acero Inox. AISI 304 cepillado |  |
| 4.4 | Material Pedestal | Acero Inox AISI 304 cepillado con puerta y tapa frontal de carbono, pintados con tinta epoxi en polvo |  |
| 4.5 | Material Pantalla | Acrílico transparente 5 mm con etiqueta con símbolo doble cara |  |
| 4.6 | Material Brazos | Acero Inox AISI 304 cepillado |  |
| 4.7 | Funcionalidad | Electromecánico para el control de paso en los dos sentidos |  |
| 4.8 | Consumo máximo | 60 W |  |
| 4.9 | Índice de protección | IP42 |  |
| 4.10 | MCEF (Media de ciclos entre fallos) | 1 millón de ciclos |  |
| 4.11 | MTEF (Media de tiempo entre fallos): | 20.000 horas |  |
| 4.12 | MTTR (Media de tiempo para reparación) | Máx. 30 min. |  |
| 4.13 | Temperatura de trabajo | 0 °C a 50°C |  |
| 4.14 | Humedad relativa | Máx. 95% sin condensación |  |
| 4.15 | Peso aproximado | 35 kg. |  |
| 4.16 | Dimensiones | Alto x ancho x profundo: 1025 x 1074 x 238 |  |
| 4.17 | Alimentación | 110 / 220 VAC |  |
| 4.18 | Garantía | Mínimo 1 año |  |
| 4.19 | Emergencias | En los casos de interrupción de energía o eventos de emergencia, el equipo fue desarrollado para queda libre en ambos sentidos, volviendo a su funcionamiento normal después del restablecimiento de la energía interrumpida. |  |
| 4.20 | Ergonomía | Brazo bidireccional, construido en acero inox, que permite el paso de 0,9 metros (espacio suficiente para una silla de ruedas) y desplazamiento en un ángulo de 90º |  |
| 4.21 | Amortiguación | Sistema de amortiguación de giro que ofrece mayor confort en el paso y mayor durabilidad del equipo |  |
| 4.22 | Display | Pantalla intuitiva con pictograma tricolor de última generación |  |
| 4.23 | Seguridad con llave | Puerta provista con cerrojo de seguridad con llave, eso facilita la entrada a la electrónica, así como la fijación del equipo en el suelo, durante su instalación. |  |
| 4.24 | Mecanismo | Mecanismo giratorio con eje central en acero aleado, resistente a la tracción y torsión. Sus componentes son bicromatizados y las piezas reciben tratamiento de dureza y grasa especial, de larga permanencia y durabilidad. |  |

TALANQUERAS VEHICULARES:

| Marca |  |
| --- | --- |
| Largo del brazo | 3 (con opción articulado a 180º) y 4.5 metros |
| Velocidad | Media, directo |
| Tiempo de accionamiento | 3 segundos |
| Altura del brazo | 83 cm |
| Temperatura de trabajo | 75 grados centigrados |
| Potencia+A21 | 100 W |
| Humedad relativa | <90% |
| Distancia de control remoto | 30 m |
| Peso líquido | 65 Kg |
| Grado de protección | IP 54 |
| Protección de electrónica | Con garantía de estanqueidad Antipolvo y anticondensación |
| MCBF | 1500000 |
| Mecanismo | Trasmisión secundaria con manivela que asegura el trabado mecánico, perfecto en ambas posiciones finales |
| Contrapeso | Resortes de comprensión ajustables, que ayudan el motor en el contrapeso de la barrera, aumentando su vida útil. Sistema de balanceo con dos resortes |
| Emergencia | Sistema de accionamiento manual, para dejar el paso libre en situaciones de emergencia. |
| Anti aplastamiento | Sistema anti-aplastamiento, que retorna la barrera a la posición vertical en caso de colisión |
| Material | Piezas mecánicas internas protegidas por bicromatizado (protección anticorrosión). |

CONTROLADORA DE ACCESOS:

- Controladora que reciba como mínimo 2 puertas, 4 lectores

- Gabinete incorporado

- Conexión Ethernet

- Comunicación encriptada AES 128 bits, de seguridad

- Indicadores led de estado para diagnóstico y estado de funcionamiento

- Integración de datos con paneles de alarma, con paneles de incendio, nativo IP, para cumpliendo de normas de audio evacuación

- Integración de eventos con sistemas de control de video, para verificación de acceso y eventos del sistema

- Capacidad de almacenamiento hasta de 20.000 mil eventos, en modo independiente

- Doble y triple pase de tarjeta para activación de relé, para armar y desarmar, activar puertas y eventos de integración

- Configuración vía web incorporada, para ajuste de programación, revisión de datos.

- Antipassback global

- Controles de nivel de ocupación

- Salidas de lectores configurables para cada una de las interfaces

- Puertos de comunicación múltiples como IP Ethernet, RS-485, RS-232

- Control de energía de las cerraduras supervisadas

- Tipos de lectores, wiegand, proximidad, aba reloj y datos, códigos de barra, magnéticas, teclado integrado, tarjeta inteligente

- Memoria flash de hasta 256 MB

- RAM DE 128 MB, para carga de ejecuciones y aplicaciones

- Normatividad   EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN55022, EN60950, FCC Class B, UL-294, UL-1076, RoHS, WEEE, CE

BIOMETRICO:

- Sistema de biométrico de última generación que integra lectura de tarjetas

- Cpu de 1.0 Ghz

- Lectura de tarjetas RFDI de frecuencia doble

- Sensor óptico de alta precisión OP6

- Protección de cifrado AES 128 bits

- Comunicación NFC

- Lecturas de protocolos MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, EM, HID Prox

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO E INTEGRACION:

- Soporte para lectoras de tarjetas y tarjetas, inteligentes ioSmart

- Integración con HID Mobile Access para utilizar con credenciales móviles

- Obtenga acceso a las puertas a través de un comando de desbloqueo único con la aplicación App.

- Migre automáticamente el controlador, existente a los controladores de acceso nuevos con una sola programación.

- Soporta hasta 128 estaciones de trabajo y controla cientos de miles de puertas

- Sistema de alarma virtual global, antipassback, control de recorridos y reporte de presencia en puntos de encuentro

- Importe o sincronice operadores y usuarios, con Microsoft Active Directory para una gestión centralizada

- Inicie sesión automáticamente, con las credenciales de Windows utilizando el inicio de sesión único de Microsoft Active Directory

- Se integra vía Web (plataforma para usuarios remotos) para administrar el control de acceso, video IP, entrada telefónica y/o activos de seguridad contra intrusión e incendios.

- Soporta hasta 250 conexiones concurrentes vía Web o vía App La primera conexión se proporciona de manera estándar

- Se integra con los sistemas de gestión de video, sistemas de alarmas, sistemas de incendio vía IP nativo.

- Gestión de controladores empresariales, se administra las comunicaciones, las características y funciones tales como áreas, sistemas de alarmas, entradas y salidas, globales, control de recorridos, niveles de acceso,

- Gateway y servidor redundante, para protección de la base de datos, contra fallas inesperadas

- Transferencia de datos en tiempo real, que crea redundancia totalmente funcional a bajo costo

- Servidor redundante en caso de falla del servidor principal

- Gateway redundante en caso del que el Gateway principal perdida la conexión principal

- Servicio de redundancia en caso de fallas del sistema principales

- Antipassback global

- Programación de acciones, y eventos de acceso o integración de una sola vez o recurrente.

- Manejo de entornos virtuales corporativos

NVR, SERVIDOR DE VIDEO E INTEGRACION:

- Grabación de cámaras IP, codificadores y cámaras analógicas

- Disponible en modelo híbridos y NVR IP

- Grabación de 30 a 45 días continuos

- Visionado de vídeo en directo y grabado a través de la aplicación cliente gratuita

- Compatible con miles de modelos de cámaras IP

- Grabación continua de hasta 100 Mbps de vídeo

- VMS sistema integrado

- Módulo de entrada/salida opcional

- Acceso a vídeo en directo y grabado en sistemas Windows, Linux o Mac

- Descargue la aplicación gratuita Mobile disponible para iOS, Android, Windows IPhone 8

- Integración con control de acceso, con control de alarmas, con control de incendio nativo IP

- Configuración de grabación por canal de video independiente mente

- Creación de eventos sincronizados de video e integración de un uso o uso continuo

- 3 años de garantía y actualizaciones de software

MINI DOMO INTERIOR/EXTERIOR IP:

- Opciones de alta resolución de 3 MP y 4K para obtener imágenes en verdadera calidad de alta definición

- Lente P-Iris para mejorar la claridad de la imagen en condiciones lumínicas cambiantes

- Tecnología TrickleStor para conseguir redundancia y conmutación en el propio dispositivo en caso de fallo

- tecnología de compresión de vídeo para gestionar el ancho de banda

- Funcionalidad Día/Noche real que mejora la grabación de vídeo en condiciones de poca luz

- El amplio rango dinámico verdadero compensa las condiciones difíciles de iluminación

- Iluminación infrarroja para obtener imágenes nítidas en condiciones de poca luz en el modelo para exterior

- En el modelo para exteriores se encuentra disponible la función de temperatura prolongada: 5 horas diarias a un máximo de 60 °C (140 °F) con luz solar indirecta e iluminadores IR desactivados

- Detección de movimiento para alertar de manera instantánea de la presencia de intrusos

- Carcasa con clasificación IP66 e IP67 que protege del polvo y la humedad

- Clasificación IK10 de resistencia

- Compatibilidad ONVIF

CAMARA BALA EXTERIOR:

- Resolución de 3 MP para imágenes con calidad HD real

- P-Iris que ofrece claridad de imagen en condiciones cambiantes de iluminación

- Tecnología TrickleStor para redundancia distribuida para conmutación por fallas

- Funcionalidad Día/Noche Real para grabación de video de alta calidad en condiciones de poca iluminación

- Amplio Rango Dinámico Real

- Tecnología potente de compresión de video para la administración del ancho de banda

- Iluminadores IR para lograr imágenes más nítidas en condiciones de poca iluminación

- Detección de movimiento para alertas instantáneas de intrusión

- Gabinete IP68 para protección contra daños por polvo y agua

- Compatibilidad ONVIF

- Incluida en el Programa de Protección Cibernética

SWTCHE DE COMUNICACIONES:

- Velocidad 10/100/1000

- 24 puertos PoE

- Administrable

- Manejo de vlans

- Puertos de F.O

- Software de administración remota

- Creación de usuarios de administración y operación

- Manejo de remoto de plataforma completa, programación, configuración y mantenimiento,