N° Radicado X.X.X.X./MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-DETIC-17.2

Bogotá D.C.,

Señores

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Dirección

Teléfono

Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Cotización

Cordial saludo

De manera respetuosa solicito su amable colaboración a fin de obtener cotización que sirva de base para la elaboración de un estudio de mercado, para:

OBJETO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, REQUIERE CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE INGRESO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”.

CUADRO ECONOMICO

| ÍTEM | BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. IVA | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TORNIQUETES/MOLINETES BIDIRECCIONAL CON BRAZOS ABATIBLES CON CAJA PARA EMPOTRAMIENTO DE BIOMÉTRICO EN LA PARTE EXTERIOR | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 2 | PUERTA DE DISCAPACITADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 3 | FUENTES DE POTENCIA DE 10 AMPERIOS, GABINETE, CON PUERTON INDEPENDIENTES, FUSIBLE DE DISPARO RÁPIDO, PROTECCIÓN DE TRANSCIENTES Y SOBRE PICOS | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 4 | BIOMÉTRICOS DE HUELLA, TARJETA Y TECLADO NUMÉRICO (CLAVE DE ACCESO) SEGÚN ESPECIFICACIONES CON CONTROLADORES DE ACCESO INTEGRADOS COMPATIBLES CON LOS TORNIQUETES Y EL SISTEMA DE ACCESO | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 5 | ENROLADORES BIOMÉTRICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 6 | SWTCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS ADMINISTRABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| CANT. | DETALLE | REF. | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TORNIQUETES/MOLINETES, CON ACCESORIOS CAJA PARA EMPOTRAMIENTOS DE BIOMETRICOEN LA PARTE EXTERIOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES | TOR |  |  |
| 1 | PUERTA DE DISCAPACITADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES | PDIS |  |  |
| 1 | CONTROLADORES DE ACCESO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS | CON |  |  |
| 1 | FUENTES DE POTENCIA DE 10 AMPERIOS, GABINETE, CON PUERTON INDEPENDIENTES, FUSIBLE DE DISPARO RAPIDO, PROTECCION DE TRANSCIENTES Y SOBRE PICOS | FT-PRO |  |  |
| 1 | BIOMETRICOS DE HUELLA Y TARJETA SEGÚN ESPECIFICACIONES | BIO |  |  |
| 1 | ENROLADORES BIOMETRICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES | ENROLL |  |  |
| 1 | SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO E INTEGRACION, MAS LICENCIAS CLIENTES DE PORTERIAS, ACCEO WEB, SEGÚN ESPECIFICACIONES | SOFACC |  |  |
| 1 | SWTCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS ADMISTRABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES | SWT-24CH |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR

| TORNIQUETES/MOLINETES BIDIRECCIONAL CON BRAZOS ABATIBLES CON CAJA PARA EMPOTRAMIENTO DE BIOMÉTRICO EN LA PARTE EXTERIOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | CUMPLE – NO CUMPLE |
| Material tapa | Acero Inox. AISI 304 cepillado |  |
| Material Gabinete | Acero Inox. AISI 304 cepillado |  |
| Material Cabezal | Acero carbono pintado con pintura epoxi en polvo con acabado en acero inoxidable |  |
| Material Brazos | Acero Inox. AISI 304 cepillado con tapas protectoras en material plástico |  |
| Material estructura monoblock | Acero carbono pintado |  |
| Display | Pantalla intuitiva con pictograma tricolor de última generación |  |
| Funcionalidad | Electromecánico para el control de paso en los dos sentidos |  |
| Consumo máximo | 60 W |  |
| Índice de protección | IP53 |  |
| MCEF (Media de ciclos entre fallos) | Entre 700.000 a 1.200.000 de ciclos |  |
| Temperatura de trabajo | Entre -5 °C a 90°C |  |
| Humedad relativa | Máx. 95% sin condensación |  |
| Peso aproximado | 60 kg. |  |
| Dimensiones | Alto Gabinete Entre 98 y 115 cms Ancho Gabinete Entre 15 y 30 cms Largo Gabinete Entre 50 y 115 cms Largo brazo Entre 45 y 55 cms |  |
| Alimentación | Entre 90 / 250 VAC |  |
| Garantía | Mínimo 1 año |  |
| Emergencia | Liberación del paso en eventuales situaciones de emergencia, permitiendo la rápida evacuación del local. Brazo que cae |  |
| Monitoreo | Sistema del monitoreo del paso a través de sensores inductivos y/o fotoeléctricos sin contacto mecánico (vida útil aproximada de 5 millones de ciclos) |  |
| Bloqueo | Bloqueo del giro por el sistema de traba a través de dos trinquetes y dos solenoides |  |
| Amortiguación | Sistema de amortiguación de giro que ofrece mayor confort en el paso y mayor durabilidad del equipo |  |
| Mantenimiento | Retirada completa del mecanismo por la parte superior del bloqueo para facilitar el mantenimiento |  |
| Protección | Protección contra la entrada de agua, polvo y líquidos corrosivos |  |
| Capacidad | Capacidad para soportar el bloqueo de una persona de 120 kg a 5 km/h |  |
| Mecanismo | Partes del mecanismo son construidas en acero al carbono, con tratamiento de dureza y bicromatizado, proporcionando una mayor resistencia al desgaste y a la corrosión |  |
| Accesorios | Caja para empotramiento de biométricos en el exterior. |  |
| PUERTA PARA DISCAPACITADOS |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | CUMPLE – NO CUMPLE |
| Material tapa | Acero Inox. AISI 304 cepillado |  |
| Material Pedestal | Acero Inox AISI 304 cepillado con puerta y tapa frontal de carbono, pintados con tinta epoxi en polvo |  |
| Material Brazos | Acero Inox AISI 304 cepillado |  |
| Funcionalidad | Electromecánico para el control de paso en los dos sentidos |  |
| Consumo máximo | Entre 40 W y 60 W |  |
| MCEF (Media de ciclos entre fallos) | Entre 700.000 a 1.200.000 de ciclos |  |
| Temperatura de trabajo | Entre 0 °C a 90°C |  |
| Humedad relativa | Máx. 95% sin condensación |  |
| Peso aproximado | 35 kg. |  |
| Dimensiones | Alto x ancho x profundo: 1025 x 1074 x 238 |  |
| Alimentación | 110 / 220 VAC |  |
| Garantía | Mínimo 1 año |  |
| Emergencias | En los casos de interrupción de energía o eventos de emergencia, el equipo fue desarrollado para queda libre en ambos sentidos, volviendo a su funcionamiento normal después del restablecimiento de la energía interrumpida. |  |
| Ergonomía | Brazo bidireccional, construido en acero inox, que permite el paso de 0,9 metros (espacio suficiente para una silla de ruedas) y desplazamiento en un ángulo de 90º |  |
| Amortiguación | Sistema de amortiguación de giro que ofrece mayor confort en el paso y mayor durabilidad del equipo |  |
| Display | Pantalla intuitiva con pictograma tricolor de última generación |  |
| Seguridad con llave | Puerta provista con cerrojo de seguridad con llave, eso facilita la entrada a la electrónica, así como la fijación del equipo en el suelo, durante su instalación. |  |
| Mecanismo | Mecanismo giratorio con eje central en acero aleado, resistente a la tracción y torsión. Sus componentes son bicromatizados y las piezas reciben tratamiento de dureza y grasa especial, de larga permanencia y durabilidad. |  |
| CONTROLADORES DE ACCESO |  |  |
| - Controladora que reciba como mínimo 2 puertas, 4 lectores - Gabinete incorporado - Comunicación encriptada AB 128 bites de seguridad - Indicadores led de estado para diagnóstico y estado de funcionamiento - Integración de datos con paneles de alarma, con paneles de incendio, nativo IP, para cumpliendo de normas de audio evacuación - Se conecta y puede almacenar una base de datos de configuración y control de acceso para una o dos puertas, 04 lectores con 44.000 tarjetas (puede extenderse a 250 000 tarjetas). - Capacidad para minimo 20.000 eventos - Doble y triple pase de tarjeta para activación de relé, para armar y desarmar, activar puertas y eventos de integración - Configuración vía web o intranet incorporada, para ajuste de programación, revisión de datos. - Antipassback global - Controles de nivel de ocupación - Salidas de lectores configurables para cada una de las interfaces - Puertos de comunicación múltiples como IP Ethernet, RS-485, RS-232 - Control de energía de las cerraduras supervisadas - Permite tipos de lectores con proximidad, aba reloj y datos, códigos de barra, magnéticas, teclado integrado, tarjeta inteligente y huella - RAM minima de 128 MB, para carga de ejecuciones y aplicaciones - Trata las decisiones de control de acceso. - Permite la conexión local de un ordenador portátil para realizar diagnósticos o modificar la configuración. - Se conecta al anfitrión y los demás dispositivos en la red TCP/IP. - Recibe y trata comandos en tiempo real de la aplicación software anfitriona. - Señala toda actividad al anfitrión - Controla y comunica con todos los dispositivos conectados. - Acumula las transacciones en línea y las envía al anfitrión cuando se restablece la conexión. - Normatividad EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN55022, EN60950, FCC Class B, UL-294, UL-1076, RoHS, WEEE, CE |  |  |
| FUENTES DE POTENCIA DE 10 AMPERIOS, GABINETE, CON PUERTON INDEPENDIENTES, FUSIBLE DE DISPARO RÁPIDO, PROTECCIÓN DE TRANSCIENTES Y SOBRE PICOS |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE – NO CUMPLE |
| - Fuente de potencia de 10 amperios, para alimentación de los controladores, y los biométricos - De 10 amperios - Fuente cargadora - Gabinete y cpu incorporada - Puertos de salida independientes - Con supresión de picos - Protector contra trascientes |  |  |
| BIOMÉTRICOS DE HUELLA, TARJETA Y TECLADO NUMÉRICO (CLAVE DE ACCESO) SEGÚN ESPECIFICACIONES CON CONTROLADORES DE ACCESO INTEGRADOS COMPATIBLES CON LOS TORNIQUETES Y EL SISTEMA DE ACCESO |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE – NO CUMPLE |
| - Sistema de biométrico de última generación que integra huella dactilar, lectura de tarjetas, y teclado numérico. - Lectura de tarjetas RFDI de frecuencia doble - Capacidad de lectura de huellas igual o superior a 3000 - Capacidad de eventos entre 50000 y 80000 - Sensor óptico de alta precisión OP6 - Comunicación NFC - Lecturas de protocolos MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, iCLASS SEOS, EM, HID Prox - Conexión Ethernet - Comunicación encriptada (acuerdo especificación del huellero) AES 128 bits, de seguridad - Indicadores led de estado para diagnóstico y estado de funcionamiento - Integración de eventos con sistemas de control de video, para verificación de acceso y eventos del sistema - Configuración vía web o intranet incorporada, para ajuste de programación, revisión de datos. - Antipassback global - Puertos de comunicación múltiples como IP Ethernet, RS-485, RS-232 |  |  |
| ENROLADORES BIOMÉTRICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE – NO CUMPLE |
| - Área de detección: 15×18 mm - Equipo Especifico para enrolamiento - Resolución: 500 DPI/256 - Tamaño de la imagen: 280×360 pixel - Interface: USB1.1/2.0 Support O/S: Windows 2000/XP/2003/Vista/7(32/64bit)/8(32/64bit)/10(32/64bit), Linux OS - Temperatura de funcionamiento: 0° - 55°C/32 - 131°F - Operación de humedad: 20% - 80% - Dimensión (W×H×D): 53×80×66 mm |  |  |
| SOFTWAREDE CONTROL DE ACCESO E INTEGRACION |  |  |
| - Soporte para lectoras de huella, tarjetas inteligentes, y clave numerica - Integración con HID Mobile Access para utilizar con credenciales móviles - Obtenga acceso a las puertas y/o molinetes a través de un comando de desbloqueo único con la aplicación. - Migre automáticamente el controlador, existente a los controladores de acceso nuevos con una sola programación. - Soporta hasta como minimo 4 estaciones de trabajo y controla cientos de miles de puertas - Sistema de alarma virtual, antipassback, control de recorridos y reporte de presencia en puntos de encuentro - Importe o sincronice operadores y usuarios. - Soporta hasta 250 conexiones concurrentes vía Web La primera conexión se proporciona de manera estándar - Se integra con los sistemas de gestión de video, sistemas de alarmas, sistemas de incendio vía IP nativo. - Gestión de controladores empresariales, se administra las comunicaciones, las características y funciones tales como áreas, sistemas de alarmas, entradas y salidas, globales, control de recorridos, niveles de acceso, - Gateway y servidor redundante, para protección de la base de datos, contra fallas inesperadas - Transferencia de datos en tiempo real, que crea redundancia totalmente funcional a bajo costo - Servidor redundante en caso de falla del servidor principal - Gateway redundante en caso del que el Gateway principal perdida la conexión principal - Servicio de redundancia en caso de fallas del sistema principales - Antipassback global - Programación de acciones, y eventos de acceso o integración de una sola vez o recurrente. - Manejo de entornos virtuales corporativos |  |  |
| SWTCHES DE COMUNICACIONES DE 24 PUERTOS ADMINISTRABLE |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE – NO CUMPLE |
| - Velocidad 10/100/1000 - Veinticuatro (24) puertos - Administrable - Manejo de vlans - Puertos de F.O - Software de administración remota - Creación de usuarios de administración y operación - Manejo de remoto de plataforma completa, programación, configuración y mantenimiento |  |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

- Actualmente la ESDEG cuenta con un software de control de acceso llamado PARA, el cual permite el enlace entre los elementos que componen el sistema de seguridad de ingreso, con soporte para lectoras de tarjetas Mi fare, por lo cual todos los elementos contratados deberán ser compatibles y enlazarse con  este software para su correcto funcionamiento, de no ser compatibles deberá instalar el futuro contratista uno compatible con el sistema y equipos ya existente que migre automáticamente el controlador a todos los equipos que van a quedar instalados, quedando éste con una sola programación, el cual deberá: Soportar hasta tres (03) estaciones de trabajo y controlar hasta cientos de miles de puertas, con sistema de alarma, antipassback, control de recorridos y reporte de presencia en puntos de encuentro. Deberá además integrarse con los sistemas de gestión de video, sistemas de alarmas, sistemas de incendio vía IP nativo, que permita la gestión de controladores empresariales, administración de las comunicaciones, incluir características y funciones tales como sistemas de alarmas, entradas y salidas, control de recorridos, niveles de acceso, transferencia de datos en tiempo real, con un servidor redundante en caso de falla del servidor principal, con Gateway redundante en caso de que el Gateway principal pierda la conexión principal, que permita registrar horarios de ingreso, con capacidad ilimitada de registros y niveles de acceso, con manejo de horarios de acceso y días festivos, manejo de dispositivos, manejo de personal, registro de personas con foto, monitoreo de ingreso en tiempo real con foto, configuración de apertura y cierre de los molinetes, elaboración de reportes, bloque automático de personal en tiempo real, comunicación TCP/IP, RS485 y USB-Host; lo anterior sin costo adicional para la ESDEG, por tanto se invita a los oferentes a contemplar esto dentro del costo total de su oferta.

- Durante el plazo de ejecución del contrato el oferente se compromete a enviar personal técnico especializado para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos para la Escuela Superior de Guerra. Para lo cual deberá anexar su respectiva hoja de vida con experiencia en el objeto a contratar, incluyendo diplomas para la revisión y aprobación del supervisor.

- El contratista deberá capacitar en la incorporación con el sistema y dispositivos ya existentes e instalados al personal del Departamento de Seguridad de la Esdeg en concordancia con el supervisor del contrato.

- Los elementos deberán ser nuevos, originales, de primera calidad, no remanufacturados y serán entregados TODOS instalados y en perfecto funcionamiento.

- Los elementos deberán cumplir con la ficha técnica.

- El contratista se compromete a enlazar los elementos con el software con el que actualmente cuenta la ESDEG, en caso de no ser esto posible el contratista deberá instalar uno que permita el enlace de los equipos contratados (torniquetes/molinetes), biométricos y otros, con los ya instalados en los edificios y guardia externa de la ESDEG, entregando licencias o títulos de propiedad para su uso al Almacén de la Escuela Superior de Guerra, sin costo adicional.

- El supervisor del contrato está en la autonomía para devolver los equipos al contratista en caso de no cumplir con los requisitos técnicos.

- El contratista como garantía técnica se compromete a realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los elementos que aplique durante doce (12) meses una vez termine el plazo de ejecución.

GARANTÍA TÉCNICA y TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

El oferente deberá anexar a la propuesta documento debidamente suscrito por el representante legal en donde se compromete con la garantía técnica así:

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos

- Garantizar la disponibilidad 99.9% del funcionamiento de las talanqueras y todos los objetos tecnológicos objeto de este contrato

- Garantizar el cumplimiento del contrato y todas las obligaciones en él estipuladas.

- Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo durante doce (12) meses para todos los equipos que aplique, una vez termine el plazo de ejecución.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

En caso de detectarse mala calidad o funcionamiento de los bienes, el contratista deberá concurrir a cumplir con su deber de garantía, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reporte de la falla y deberá garantizar el buen funcionamiento de los bienes o en caso de persistir por imperfecto de fábrica con la falla deberá entregar un equipo nuevo con las mismas o superiores condiciones técnicas en el sitio previsto inicialmente.

- Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN

De conformidad con la necesidad planteada por el Departamento Administrativo de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” y avalada por el Gerente de proyecto con la suscripción del presente, el plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Los bienes objeto del presente proceso de selección se dejarán instalados y puestos en funcionamiento en las Instalaciones de la Escuela Superior de Guerra ubicada en la Carrera 11 No. 102 – 50 en Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA- DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA, se obliga para con el CONTRATISTA a cancelar el valor del contrato en UN ÚNICO PAGO, dentro de los noventa (90) días calendario siguiente, a:

1. Al recibo a satisfacción total del objeto del contrato previa acta de recibo total, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado,

2. Presentación de la respectiva factura

3. Certificación expedida y soportada (planillas de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago,

4. Cupo de PAC asignado, situación de los recursos por parte del Tesoro Nacional y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna.

En caso de ser PERSONA JURÍDICA, deberá acreditar el pago de los aportes a seguridad social, ARL y parafiscales mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o en su defecto por el representante legal.

En caso de ser PERSONA NATURAL deberá allegar, adicional a lo exigido para persona jurídica, copia de la planilla de pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización debe ser sobre el 40% del valor bruto mensual facturado, conforme a la Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social.

OBSERVACIONES

- El tiempo de respuesta de la presenta cotización será hasta el día XX de XXX del 2018.

- Agradecemos la inclusión de plazo de vigencia de la cotización, la cual se sugiere no sea inferior a dos (02) meses calendario.

- El Valor de la cotización deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurriría por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución garantía única, transporte, operarios, etc., en caso de resultar adjudicatario.

- Se requiere que el IVA sea liquidado con dos (02) decimales, en caso de que sea aplicable el impuesto en mención, en el eventual caso de que no haya lugar a la aplicación del IVA, citar la respectiva norma.

- La cotización allegada debe venir debidamente firmada, con el número de identificación de la empresa y membretiada.

- Se requiere que la cotización allegada se encuentre fechada el mismo día de la firma.

- Se debe especificar en la cotización si cumple con todos los parámetros establecidos en la solicitud de cotización.

Atentamente,

| Coronel RAÚL ALONSO PARRA BAYONA Gerente del Proyecto | Sargento Primero LUIS EDUARDO VERA Comité Técnico Estructurador |
| --- | --- |